| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ |  | Редакция: | # 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: ПАО «НК «Роснефть» |  | Продукция: | Втулки внутренней защиты сварного шва | Дата: |  |  |  |
| №ППИ: |  | Типоразмер/ Исполнение | Для трубопроводов Ø 57-1420 мм | Страница: | 1 | из | 6 |
|  |  | Требования: ТУ |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО Начальник ОИК ТП ООО «Самарский ИТЦ» ____________________ «_________»__________________20 г. СОГЛАСОВАНО ООО «Самарский ИТЦ» _____________________ «___»_______________20 г. | РАЗРАБОТАНО Начальник ОТК АО «Изготовитель» __________________ «_____»___________ 20 г. | РАЗРАБОТАНО Главный технолог АО «Изготовитель» __________________ «_____»___________ 20 г. |
| --- | --- | --- |

| 1 | Входной контроль материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прокат листовой/труба | Проверка сертификата качества на соответствие требованиям нормативной документации. | QC | ГОСТ, ТУ, СТО, ТС на трубу/лист. | Все сертификаты - 100%. | Rc |  | Rc | Требования ГОСТ, ТУ, СТО, ТС на трубу/лист. | Акт входного контроля. | Акт входного контроля с описанием несоответствия. Отбраковка, возврат поставщику. |
|  |  | Контроль геометрических параметров, поверхности трубы/листа. |  |  | Каждая труба/лист- 100%. | Vc |  | IC |  |  |  |
| 1.2 | Сварочная проволока | Наличие оригиналов или дубликатов сертификатов качества, выписанных предприятием-изготовителем проволоки. По сертификату: -химический состав; -механические свойства; -геометрические размеры; -марка проволоки; -номер партии. | QC | Сертификат на материал | Каждая партия | Rc |  | Rc | Требования НД на сварочную проволоку. | Акт входного контроля. | Акт входного контроля с описанием несоответствия. Отбраковка, возврат поставщику. |
| 1.3 | Сварочный газ (флюс) | Наличие оригиналов или дубликатов сертификатов качества, выписанных предприятием-изготовителем. По сертификату: -химический состав; -марка; -номер партии. | QC | Сертификат на материал | Каждая партия | Rc |  | Rc | Требования НД на сварочный газ (флюс). | Акт входного контроля. | Акт входного контроля с описанием несоответствия. Отбраковка, возврат поставщику. |
| 1.4 | Дробь | Наличие оригиналов или дубликатов сертификатов качества, выписанных предприятием-изготовителем дроби. По сертификату: -марка дроби; -номер партии. | QC | Сертификат на материал | Каждая партия | Rc |  | Rc | Требования НД на дробь. | Акт входного контроля. | Акт входного контроля с описанием несоответствия. Отбраковка, возврат поставщику. |
| 1.5 | Лакокрасочные материалы | Наличие оригиналов или дубликатов сертификатов качества, выписанных предприятием-изготовителем ЛКМ. По сертификату: -марка ЛКП; -дата изготовления; -номер партии. | QC | Сертификат на материал Технологический процесс входного контроля | Каждая партия | Rc |  | Rc | Требования НД на ЛКМ | Акт входного контроля. | Акт входного контроля с описанием несоответствия. Отбраковка, возврат поставщику. |
| 2. | Подготовка заготовок. | Размеры заготовок (длина, диаметр, толщина), качество реза, качество вальцовки | PR QC | ТИ, ТП, чертеж | 10% от партии | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП, чертежей | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Исправление несоответствий. Повторная приемка. |
| 3. | Сварка (при изготовлении из листового материала) | Марка сварочной проволоки. Режимы сварки. Качество и размеры сварного шва. | PR QC | ТИ, ТП, чертеж | 10% от партии | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП, чертежей | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Исправление несоответствий. Повторная приемка. |
| 4 | Механическая обработка торцов втулок (Слесарная зачистка) | Длина втулки. Отсутствие острых кромок. | PR QC | ТИ, ТП, чертеж | 10% от партии | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП, чертежей | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Исправление несоответствий. Повторная приемка |
| 5 | Приварка упоров втулок | Марка сварочной проволоки. Режимы сварки. Размер, расположение и количество упоров втулок | PR QC | ТИ, ТП, чертеж | 10% от партии | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП, чертежей | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Исправление несоответствий. Повторная приемка |
| 6. | Обезжиривание окрашиваемой поверхности. | Отсутствие жировых загрязнений поверхности. | PR QC | ТИ, ТП. | 10% от партии | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП. | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Исправление несоответствий. Повторная приемка |
| 7. | Дробеструйная обработка окрашиваемой поверхности. | Степень очистки поверхности. Шероховатость поверхности. Запылённость поверхности. | PR QC | ТИ, ТП. | Визуальный контроль – 100 %, Измерительный контроль – 10% от партии | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП. | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Исправление несоответствий. Повторная приемка |
| 8. | Нанесение ЛКМ | Режимы нанесения ЛКМ. | PR QC | ТИ, ТП. | 100% - PR | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП. | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Исправление несоответствий. Повторная приемка |
|  |  | Режимы полимеризации ЛКМ. |  |  | 100% - PR |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина ЛКП. |  |  | 100% - PR, 20% - QC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отсутствие недопустимых дефектов: пузырей, отслоений и др. |  |  | 100% - PR, 100% - QC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диэлектрическая сплошность покрытия. |  |  | 100% - PR, 10% - QC |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Сборка | Правильность комплектования. Размеры втулки. Внешний вид. | PR QC | ТИ, ТП, чертеж | 100%- PR, 20% - QC | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП, чертежей | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Исправление несоответствий. Повторная приемка |
| 10. | Маркировка | Наличие и правильность маркировки. | PR QC | ТИ, ТП, КД. | 100%- PR, 20% - QC | Vc |  | IB Rc | Требования ТИ, ТП. | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Исправление несоответствий. Повторная приемка |
| 11. | Оформление паспорта | Правильность оформления паспорта, наличие сертификатов и протоколов. | QC | ТП, ТУ. | 100 % | Vc |  | Ic | Требования ТУ. | Печать и подпись ОТК в паспорте на изделие, отметка инспектора Заказчика о соответствии требованиям договора на поставку | Устранение несоответствий. |
| 12. | Приемо-сдаточный контроль. | Геометрические размеры. Внешний вид ЛКМ (Контроль отсутствия недопустимых повреждений на торцах и поверхностях втулок. ). Толщина покрытия. Наличие и правильность маркировки. | QC | ТУ, ТП. | 100 % | Vc |  | Ic Wc | Требования ТУ. | Акт приемо-сдаточного контроля. | Отбраковка. Повторная приемка. |
| 13. | Периодические испытания | Контроль наличия актуальных протоколов периодических испытаний покрытия | QC | ТУ | ежегодно | Vc |  | Ic | Требования ТУ. | Протокол | Отбраковка, повторные испытания. |
| 14. | Упаковка | Соответствие с требованиями документации. | PR QC | ТУ, ТП. | 100% | Vc |  | IC Rc Wc | Требования ТУ. | Рабочий журнал, маршрутная карта | Отбраковка. Устранение несоответствий. |
| 15. | Отгрузка | Наличие требуемой сопроводительной документации. Соблюдения правил упаковки и отгрузки в соответствии с ТУ. Соответствие отгружаемой продукции транспортной накладной. | PR QC | ТУ, схема отгрузки | 100% | Vc |  | IC Rc Wc | Требования ТУ, схемы отгрузки. | Рабочий журнал. | Устранение несоответствий. |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия. |
| ТП | Технологический процесс. |
| СТО | Стандарт организации. |
| ТИ | Технологические инструкции. |
| ТС | Техническое соглашение. |
| КД | Конструкторская документация. |