АО «Изготовитель»

| СОГЛАСОВАНО Зам. управляющего по производству ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г | Согласовано Зам. генерального директора по управлению качеством АО «РН-Снабжение» __________________ «_____»______________ 20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор по качеству АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

| - Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИи |  |  |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | - ПАО «НК Роснефть» | Продукция: | - Клапаны предохранительные |  |  |  | - Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | от 57 мм до 200 мм |  | Марка стали: |  | Страница: | 1 | из | 6 |
|  |  | Требования: | - ТУ №_____ , МУК №П4-06 М-0124 |  |  |  |  |  |  |  |

| СОГЛАСОВАНО Начальник ОИК ТП ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. ООО «Самарский ИТЦ» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Начальник ОТК АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. | РАЗРАБОТАНО Главный технолог АО «Изготовитель» __________________ «_____»______________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИИ |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | - ПАО «НК Роснефть» | Продукция: | - Клапаны предохранительные |  | - Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | от 57 мм до 200 мм | Марка стали: | Страница: | 2 | из | 6 |
|  |  | Требования: | - ТУ №_____ , МУК №П4-06 М-0124 |  |  |  |  |  |

| Метод проверки: |  | I- только наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции (с оповещением инспекции Заказчика) V- проведение проверки и испытания характеристик (состава, свойств, размеров и т.п.) продукции R- только проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов) |  |  |  |  |  |  | W- проверка и испытания проводятся только в присутствии заказчика или 3-ей стороны H- точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции заказчика или 3-ей стороны S- при выполнении операции используются услуги субподрядчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота проверки: |  | А - только первую партию, затем выборочно В - выборочно ( до 10%) |  |  |  |  |  |  | С - 100 % проверка (каждая единица) |  |  |  |
| Примечания: |  | 1 - Исполнитель: IT – инженерно-технический работник, PR - производственный персонал, QC - контрольный персонал. 2 - Вид инспекции производителя. 3 - Вид инспекции заказчика. 4 - Вид инспекции 3-ей стороны (инспектор). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз. | Технологическая или контрольная операция |  | Проверяемые характеристики | 1 | Ссылочные документы | Частота испытаний | 2 | 3 | 4 | Критерии приемки | Регистрация результатов | Действия при несоответствии |
| 1 | Выплавка литых заготовок |  | Экспресс-контроль химического состава металла по ходу плавки | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I V | Соответствие итогового химического состава требованиям ТУ. | Журнал результатов испытания Протоколы испытаний | Коррекция химического состава в процессе выплавки. Отбраковка. |
| 2 | Термообработка отливок (отжиг, нормализация или закалка с отпуском отливок) в термических печах по режиму завода-изготовителя |  | Температура в печах по зонам Температура отливок на выходе из печей Время нахождения отливок в печи Температура воды при проведении закалки/скорость охлаждения | PR QC | Технологическая документация завода-изготовителя | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | Соответствие параметров термообработки требованиям технологической документации завода-изготовителя | Технологический журнал | Повторная термообработка. Допускаются только две повторные полные закалки. |
| 3 | Контроль качества отливок в лаборатории физико-механических свойств |  | Анализ химического состава металла Анализ механических свойств металла | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I V |  | I V | Соответствие химического состава и механических свойств требованиям ТУ, МУК №П4-06 М-0124 | Журнал результатов испытания Протоколы испытаний | Повторные испытания на удвоенной выборке по показателю, имеющему неудовлетворительные результаты испытаний |

| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИИ |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | - ПАО «НК Роснефть» | Продукция: | - Клапаны предохранительные |  | - Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | от 57 мм до 200 мм | Марка стали: | Страница: | 3 | из | 6 |
|  |  | Требования: | - ТУ №_____ , МУК №П4-06 М-0124 |  |  |  |  |  |

| Метод проверки: |  | I- только наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции (с оповещением инспекции Заказчика) V- проведение проверки и испытания характеристик (состава, свойств, размеров и т.п.) продукции R- только проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов) |  |  |  |  |  |  | W- проверка и испытания проводятся только в присутствии заказчика или 3-ей стороны H- точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции заказчика или 3-ей стороны S- при выполнении операции используются услуги субподрядчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота проверки: |  | А - только первую партию, затем выборочно В - выборочно ( до 10%) |  |  |  |  |  |  | С - 100 % проверка (каждая единица) |  |  |  |
| Примечания: |  | 1 - Исполнитель: IT – инженерно-технический работник, PR - производственный персонал, QC - контрольный персонал. 2 - Вид инспекции производителя. 3 - Вид инспекции заказчика. 4 - Вид инспекции 3-ей стороны (инспектор). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз. | Технологическая или контрольная операция |  | Проверяемые характеристики | 1 | Ссылочные документы | Частота испытаний | 2 | 3 | 4 | Критерии приемки | Регистрация результатов | Действия при несоответствии |
| 4 | Входной контроль качества корпусных деталей |  | Маркировка согласно сертификату Геометрические размеры Качество поверхности Химический состав Механические свойства | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I V |  | I V W | Соответствие маркировки сертификату качества Соответствие требованиям ТУ, МУК №П4-06 М-0124 Соответствие требованиям ТУ, МУК №П4-06 М-0124 Соответствие требованиям ТУ, МУК №П4-06 М-0124 Соответствие требованиям ТУ, МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы Протоколы испытаний. | Устранение дефектов/ или отбраковка |
| 5 | Неразрушающий контроль |  | Отливки | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I V |  | I V W | Соответствие требованиям ТУ, МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы | Отбраковка несоответствующих отливок. |
| 6 | Контроль наплавленных поверхностей до механической обработки |  | Визуальный и измерительный контроль | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | Не допускаются трещины всех видов, поры, раковины, шлаковые включения и другие несплошности Соответствие требованиям ТУ, МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы. | Устранение дефектов Отбраковка несоответствующих отливок |
| 7 | Контроль наплавленных поверхностей после механической обработки |  | Визуальный, измерительный и капиллярный контроль, замер твердости | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 КД завода изготовителя, СТ ЦКБА 053 ГОСТ 9013 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | Не допускаются трещины, непровары, подрезы, а также удлиненные и неодиночные несплошности. Соответствие требованиям ТУ, МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы. | Устранение дефектов Отбраковка несоответствующих отливок |

| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИИ |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | - ПАО «НК Роснефть» | Продукция: | - Клапаны предохранительные |  | - Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | от 57 мм до 200 мм | Марка стали: | Страница: | 4 | из | 6 |
|  |  | Требования: | - ТУ №_____ , МУК №П4-06 М-0124 |  |  |  |  |  |

| Метод проверки: |  |  | I- только наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции (с оповещением инспекции Заказчика) V- проведение проверки и испытания характеристик (состава, свойств, размеров и т.п.) продукции R- только проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов) |  |  |  |  |  |  |  | W- проверка и испытания проводятся только в присутствии заказчика или 3-ей стороны H- точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции заказчика или 3-ей стороны S- при выполнении операции используются услуги субподрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота проверки: |  |  | А - только первую партию, затем выборочно В - выборочно ( до 10%) |  |  |  |  |  |  |  | С - 100 % проверка (каждая единица) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  | 1 - Исполнитель: IT – инженерно-технический работник, PR - производственный персонал, QC - контрольный персонал. 2 - Вид инспекции производителя. 3 - Вид инспекции заказчика. 4 - Вид инспекции 3-ей стороны (инспектор). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз. | Технологическая или контрольная операция |  |  | Проверяемые характеристики | 1 | Ссылочные документы |  | Частота испытаний | 2 | 3 | 4 | Критерии приемки |  | Регистрация результатов |  | Действия при несоответствии |  |  |  |
| 8 | Визуальный и измерительный контроль корпусных деталей и деталей затвора |  |  | Вмятины, задиры, механические повреждения, следы коррозии. | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 |  | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | Соответствие требованиям ТУ, МУК №П4-06 М-0124 |  | Контрольные журналы. |  | Устранение дефектов Отбраковка |  |  |  |
| 9 | Приемо-сдаточные испытания |  |  | Проверка эксплуатационной и разрешительной документации; Визуальный и измерительный контроль; Проведение гидравлических испытаний на: - прочность и плотность материала корпусных деталей - прочность материала сварных соединений, находящихся под давлением рабочей среды - герметичность относительно внешней среды подвижных и неподвижных соединений - герметичность затвора - функционирование (работоспособность) | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 |  | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I V |  | I V W | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 |  | Контрольные журналы. |  | После устранения обнаруженных несоответствий клапан должен подвергаться повторным испытаниям по показателям, имеющим неудовлетворительные результаты. При положительных результатах повторных испытаний клапан считается принятым Если при повторных испытаниях вновь будет обнаружено несоответствие клапана требованиям ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124, хотя бы по одному из проверяемых параметров, клапан окончательно бракуется. |  |  |  |
| Изготовитель: |  |  |  |  |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  | Редакция: |  |  |  |  |
| Заказчик: |  | - ПАО «НК Роснефть» |  |  |  | Продукция: | - Клапаны предохранительные |  |  |  |  |  |  |  | - Дата: |  |  |  |  |
| №: ППИ |  |  |  |  |  | Типоразмер: | от 57 мм до 200 мм |  |  |  |  |  | Марка стали: |  | Страница: |  | 5 | из | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Требования: | - ТУ №_____ , МУК №П4-06 М-0124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Метод проверки: |  | I- только наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции (с оповещением инспекции Заказчика) V- проведение проверки и испытания характеристик (состава, свойств, размеров и т.п.) продукции R- только проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов) |  |  |  |  |  |  | W- проверка и испытания проводятся только в присутствии заказчика или 3-ей стороны H- точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции заказчика или 3-ей стороны S- при выполнении операции используются услуги субподрядчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота проверки: |  | А - только первую партию, затем выборочно В - выборочно ( до 10%) |  |  |  |  |  |  | С - 100 % проверка (каждая единица) |  |  |  |
| Примечания: |  | 1 - Исполнитель: IT – инженерно-технический работник, PR - производственный персонал, QC - контрольный персонал. 2 - Вид инспекции производителя. 3 - Вид инспекции заказчика. 4 - Вид инспекции 3-ей стороны (инспектор). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз. | Технологическая или контрольная операция |  | Проверяемые характеристики | 1 | Ссылочные документы | Частота испытаний | 2 | 3 | 4 | Критерии приемки | Регистрация результатов | Действия при несоответствии |
| 10 | Наружное антикоррозионное защитное (лакокрасочное) покрытие нормального или усиленного типов |  | Сплошность и толщина защитного покрытия | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы. | Повторное нанесение защитного покрытия. |
| 11 | Продувка и смазка клапанов предохранительных |  | Отсутствие жидкости на наружной поверхности Отсутствие жидкости на внутренних деталях Смазка и шприцовка всех узлов и уплотнений | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы. | Повторная продувка и смазка клапанов |
| 12 | Маркировка клапанов предохранительных |  | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы. | Повторная маркировка |
| 13 | Консервация и гарантийное опломбирование |  | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы. | Повторная консервация и опломбирование |
| 14 | Комплектность |  | Соответствие комплекта поставки и комплекта документации требованиям заказа | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы. | Повторное укомплектование и составление документации |

| Изготовитель: |  | ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА И ИНСПЕКЦИИ |  |  | Редакция: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: | - ПАО «НК Роснефть» | Продукция: | - Клапаны предохранительные |  | - Дата: |  |  |  |
| №: ППИ |  | Типоразмер: | от 57 мм до 200 мм | Марка стали: | Страница: | 6 | из | 6 |
|  |  | Требования: | - ТУ №_____ , МУК №П4-06 М-0124 |  |  |  |  |  |

| Метод проверки: |  | I- только наблюдение за ходом выполнения технологической или контрольной операции (с оповещением инспекции Заказчика) V- проведение проверки и испытания характеристик (состава, свойств, размеров и т.п.) продукции R- только проведение проверки документации (записей, отчетов, протоколов, сертификатов) |  |  |  |  |  |  | W- проверка и испытания проводятся только в присутствии заказчика или 3-ей стороны H- точка ожидания, работа может быть продолжена только с санкции заказчика или 3-ей стороны S- при выполнении операции используются услуги субподрядчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота проверки: |  | А - только первую партию, затем выборочно В - выборочно ( до 10%) |  |  |  |  |  |  | С - 100 % проверка (каждая единица) |  |  |  |
| Примечания: |  | 1 - Исполнитель: IT – инженерно-технический работник, PR - производственный персонал, QC - контрольный персонал. 2 - Вид инспекции производителя. 3 - Вид инспекции заказчика. 4 - Вид инспекции 3-ей стороны (инспектор). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз. | Технологическая или контрольная операция |  | Проверяемые характеристики | 1 | Ссылочные документы | Частота испытаний | 2 | 3 | 4 | Критерии приемки | Регистрация результатов | Действия при несоответствии |
| 15 | Упаковка |  | Упаковка изделий согласно требованиям заказа | QC | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Контрольные журналы. | Переупаковка |
| 16 | Оформление сертификата качества |  | Содержание и правильность заполнения сертификата | QC IT | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Согласно ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | I |  | I R W | ТУ №_____ МУК №П4-06 М-0124 | Журнал оформленных сертификатов | Оформление нового сертификата |