Типовые требования к плану производства и инспекций корпоративной спецодежды ПАО «НК «Роснефть»

Техническая инспекция производства средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) по заказам АО «РН-Снабжение» и ОГ ПАО «НК «Роснефть» осуществляется на соответствие:

- Требованиям ТР ТС 019/2011, ТР ТС 017/2011 в части наличия сертификата/декларации соответствия, а также соответствия маркировки СИЗ;

- Техническим требованиям на одежду специальную в фирменном стиле  ПАО «НК «Роснефть» (далее - СТО);

- Конфекционным картам;

- Условиям Договора поставки МТР, приложениям и дополнительным соглашениям к нему (далее – Договор).

План производства и инспекций не заменяет собой план контроля качества СИЗ (или иной документ, применяемый отделом технического контроля изготовителя), разработанный изготовителем/поставщиком.

Примечание:

На основе СТО ПАО «НК «Роснефть» поставщику/изготовителю необходимо разработать полный комплект технологической документации, с указанием технологической последовательности, применяемого оборудования, методов обработки узлов и деталей, с указанием допусков и посадок.

Методы инспектирования указаны в Таблице 1.

Объекты контроля, параметры, методы и объем контроля (включительно, но не ограничиваясь), критерии приемки по каждому этапу производства спецодежды указаны в Таблице 2.

В случае выявления несоответствия Товара и/или процесса его изготовления требованиям вышеуказанных НТД, в т.ч. требованиям Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему, выпускается «Уведомление о несоответствии» (далее – УН).

В случае отражения в УН отклонений, не влияющих на защитные свойства, Поставщиком направляется в адрес Заказчика запрос (письмо) на отклонение выявленных несоответствий. В случае получения Поставщиком отказа от согласования отклонений от Заказчика Поставщик обязан произвести устранение недостатков, отраженных в «Уведомлении о несоответствии» или осуществить замену Товаром, в отношении которого получено «Разрешение на отгрузку».

При устранении несоответствия, указанного в УН, либо в случае согласования его Заказчиком, выписывается Уведомление о закрытии несоответствия (далее – УЗН). Критерии устранения несоответствия приведены в Таблице 3.

При отгрузке готовых изделий по результатам проведения технической инспекции инспектор выпускает:

- «Разрешение на отгрузку» (далее – РО) при отсутствии УН или при наличии УЗН на все пункты выписанных УН;

- «Уведомление об отгрузке» (далее – УО) с указанием незакрытых УН и описанием несоответствий при наличии незакрытых пунктов УН и принятии ответственности за отгрузку Товара с незакрытыми УН Поставщиком на себя.

При отсутствии отгрузки во время инспекции инспектор выпускает УО без указания отгрузочных реквизитов, с отметкой, что данные изделия были изготовлены под инспекцией в определенный период.

Копии УН, УЗН, РО, УО передаются уполномоченному представителю Поставщика под подпись с указанием ФИО, должности. При отсутствии представителя Поставщика на месте производства копии УН, УЗН, РО, УО передаются уполномоченному представителю Изготовителя, при этом, за отсутствие копии УН, УЗН, РО, УО у Поставщика инспекция ответственности не несет.

Представитель Поставщика/Изготовителя

(ФИО, должность, контакты)

,

уполномоченный на получение и подписание со стороны Поставщика УН, УЗН, РО, УО, выпущенных по результатам проведения технической инспекции.

Таблица 1. Методы инспектирования

| Обозначение | Метод инспектирования | Обозначе ние | Метод инспектирования |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Inspection point (точка инспектирования) - способы наблюдения за производством и контрольными операциями (визуально-измерительный контроль, органолептический контроль, мониторинг лабораторных испытаний) | W | Witness point (точка освидетельствования) - контроль и испытание только в присутствии заказчика или инспекции |
| R | Review - документальный контроль (записи, отчеты, журналы, сертификаты) | Н | Hold point (точка останова) операции могут выполняться только с разрешения заказчика или инспекции |

Таблица 2. Контролируемые параметры по этапам производства спецодежды

| № п/п | Контролируемый объект (операция) |  | Контролируемые параметры | Документы, регламентирующие контролируемые параметры | Метод и объём инспекции* |  | Критерии приемки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Допроизводственный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сертификат соответствия (декларация) на контролируемое изделие |  | - наличие - срок действия - наименование моделей - нормативные значения (характеристики) | СТО, ТР ТС 019/2011, Договор, официальный интернет-ресурс Федеральной службы по аккредитации | R – 100% |  | - наличие инспектируемой производственной площадки; - срок действия соответствует сроку поставки; - наименование изделия и используемые материалы соответствует СТО, Договору; - все данные указанные в сертификате, соответствуют данным на официальном интернет-ресурсе Федеральной службы по аккредитации |  |
| 1.2. | Протоколы испытаний на основании которых проводилась сертификация (декларирование), и протоколы испытаний по параметрам СТО |  | - физико-механические свойства - санитарно-эпидемиологические показатели | СТО, ТР ТС 019/2011 | R – 100% |  | - соответствие нормативных показателей СТО, ТР ТС 019/2011 | В случае выявления в СТО противоречий, ошибок, несоответствий ТР ТС 019/2011, инспектор руководствуется ТР ТС 019/2011, ГОСТами. При этом, уведомляет Заказчика о выявленных расхождениях |
| 1.3. | Протокол испытаний, отражающий площадь ожоговой травмы с официальным переводом на русский язык |  | - показатели прогнозируемых ожогов | СТО, ISO 13506 | R – 100% |  | - соответствие показателей прогнозируемых ожогов параметрам, указанным в СТО |  |
| 1.4. | Заявка в производство |  | - Заказчик - наименование изделия (климатический пояс, огнестойкость) - материалы - цвет - количество по размеру/росту - № приложения к Договору поставки МТР - номер позиции по приложению | СТО, Договор | R – 100% |  | - наименование соответствует СТО, Договору - материалы, цвет, количество соответствуют Договору |  |
| - Входной контроль материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ткани и материалы |  | - наименование (артикул) - изготовитель - цвет - дата изготовления - соответствие образцу | СТО, Договор | R – 100% I – 30% рулонов каждой ткани и материала из партии |  | - соответствие СТО - соответствие Договору - срок годности не истек - соответствие образцу (конфекционной карте) | Сверка ткани и материалов с конфекционной картой визуальным и органолептическим методом |
| 2.2. | Фурнитура и комплектующие |  | - наименование (артикул) - изготовитель - цвет - дата изготовления - соответствие образцу | СТО, Договор | R – 100% I – 100 ед. из партии |  | - соответствие СТО - соответствие Договору - срок годности не истек - соответствие образцу (конфекционной карте) | Сверка фурнитуры и комплектующих с конфекционной картой визуальным и органолептическим методом |
| 2.3. | Сертификаты соответствия (декларации, отказные письма органа по сертификации продукции или изготовителя) |  | - наличие - срок действия | СТО, ГОСТ | R – 100% |  | - наличие - срок действия соответствует дате выпуска |  |
| 2.4. | Протоколы испытаний на ткани верха, материалы, фурнитуру и комплектующие |  | - нормативные значения (характеристики) - физико-механические свойства - химико-гигиенические свойства - санитарно-эпидемиологические показатели | СТО, ТР ТС 019/2011 | R – 100% |  | - соответствие СТО, ТР ТС 019/2011 | В том числе и на огнестойкость/термостойкость. В случае выявления в СТО противоречий, ошибок, несоответствий ТР ТС 019/2011, инспектор руководствуется ТР ТС 019/2011, ГОСТами. При этом, уведомляет Заказчика о выявленных расхождениях |
| 2.5. | Промеры и разбраковка ткани |  | - производство операции |  | I – один рулон из партии R – 100% |  | - операция проводится - записи имеются |  |
| - Раскрой деталей кроя верха и прикладных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ткань верха, ткань подкладки, утеплитель |  | - наличие записи о входном контроле - огнестойкость/ термос-тойкость (для изделий в огнестойком исполнении) |  | R – 100% |  | - ткань принята - огнестойкость/ термостойкость подтверждена протоколами испытаний - соответствие деталей конфекционной карте | Сверка ткани и утеплителя с конфекционной картой визуальным и органолептическим методом |
| 3.2. | Визуальный контроль раскроенных деталей |  | - отсутствие сборок, проколов от игл и других дефектов | ГОСТ 12.4.031 | I, W – количество изделий по ГОСТ 23948-80, но не менее 1 изделия каждого размера/роста |  | - отсутствие дефектов по ГОСТ 12.4.031 |  |
| - Комплектация деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплектация деталей кроя |  | - наличие деталей кроя - нумерация деталей кроя | СТО | I – детали на один комплект R – 100% |  | - наличие деталей кроя по спецификации - номера в деталях совпадают |  |
| - Нанесение логотипов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Материалы, нитки |  | - наименование (изготовитель) - цвет - внешний вид - огнестойкость/ термостойкость (для изделий в огнестойком исполнении) | СТО, Договор | I – при запуске, смене изделий R – 100% |  | - соответствие СТО - соответствие конфекционной карте - соответствие Договору - огнестойкость/ термостойкость подтверждена протоколами испытаний | Сверка материалов и ниток с конфекционной картой визуальным и органолептическим методом |
| 5.2. | Деталь с логотипом |  | - размеры - цвет | СТО, Договор | I – одна деталь из партии |  | - размеры и цвет соответствуют СТО, Договору |  |
| 5.3. | Деталь с логотипом стороннего производства |  | - документация на материалы и нитки - сравнение с образцом - огнестойкость/ термостойкость (для изделий в огнестойком исполнении) | СТО, Договор | R – 100% I – одна деталь из партии |  | - наличие документации, подтверждающей соответствие материалов СТО - огнестойкость/ термостойкость подтверждена протоколами испытаний - размеры и цвет соответствуют конфекционной карте, СТО и Договору | Сверка материалов и ниток с конфекционной картой визуальным и органолептическим методом |
| - Изготовление (пошив) спецодежды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Фурнитура, выдаваемая в швейный цех |  | - маркировка - размер - огнестойкость/ термостойкость (для изделий в огнестойком исполнении) | СТО, Договор | I – одна деталь из партии |  | - соответствие СТО, Договору - соответствие конфекционной карте - размеры и цвет соответствуют - огнестойкость/ термостойкость подтверждена протоколами испытаний | Сверка фурнитуры с конфекционной картой визуальным и органолептическим методом |
| 6.2. | Контроль пошива ОТК, мастером |  | - наличие |  | I – один-два раза в день |  | - контроль проводится |  |
| 6.3. | Швы внутренние, наружные |  | - ширина швов - частота строчек - дефекты строчек | СТО, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.031 | I – одна-две детали один-два раза в день |  | - соответствие СТО, ГОСТ 29122-91 - отсутствие дефектов строчек |  |
| 6.4. | Швы наружные для огнестойких изделий |  | - огнестойкость/ термостойкость наружной нитки |  | I – при запуске, смене изделий R – 100% |  | - подтверждение огнестойкости протоколами испытаний - соответствие маркировки документам |  |
| 6.5. | Утеплитель |  | - соответствие образцу и конфекционной карте - плотность утеплителя - количество слоев | СТО | I – одна деталь из партии |  | - соответствие образцу и конфекционной карте - плотность пакета утеплителя соответствует СТО (подтверждена протоколами испытаний) | Сверка утеплителя с конфекционной картой визуальным и органолептическим методом |
| - Контроль готовой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение визуального контроля представителем ОТК изготовителя |  | - наличие |  | I – один-два раза в день |  | - контроль проводится |  |
| 7.2. | Готовое изделие (Визуальный контроль) |  | - корпоративный стиль - расположение деталей - качество швов - наличие дефектов | СТО, Образец изделия, ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.031 | I – количество изделий по ГОСТ 23948-80, но не менее 1 изделия каждого размера/роста |  | - соответствие СТО, образцу изделия - отсутствие дефектов по ГОСТ 12.4.031 |  |
| 7.3. | Маркировка |  | - содержание вшивных ярлыков - содержание товарного ярлыка - штамп ОТК | СТО, ТР ТС 019/2011 | I – количество изделий по ГОСТ 23948-80, но не менее 1 изделия каждого размера/роста |  | - наличие маркировки, соответствующей требованиям п.4.10 ТР ТС 019/2011, СТО - указаны использованные материалы верха, утеплителя, накладок - наличие штампа ОТК |  |
| 7.4. | Выборочное проведение измерений готовых изделий |  | - основные размеры | СТО, ГОСТ 4103-82 | I, W – количество изделий по ГОСТ 23948-80, но не менее 1 изделия каждого размера/роста |  | - проведение измерений в соответствии с ГОСТ 4103-82 - соответствие размеров Таблице измерений |  |
| 7.5. | Индивидуальная Упаковка |  | - комплектность - упаковочный материал | СТО, ГОСТ 10581-91 | I – одно изделие каждого размера/роста |  | - соответствие размера/роста во всех частях изделия - соответствие упаковочного материала СТО |  |
| - Складирование и временное хранение изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Упаковка готовой продукции для отгрузки |  | - количество изделий - упаковочный материал - способ упаковки - упаковочный лист | СТО, ГОСТ 10581-91, Договор |  | I – 10 % от количества грузомест, но не 1 | - соответствие количества Договору - соответствие упаковки требованиям СТО и Договора |  |
| 8.2. | Складирование готовой продукции |  | - условия хранения | ГОСТ 10581-91 |  | I – один раз в день | - соответствие ГОСТ 10581-91 |  |
| - Контроль перед отгрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение контроля представителем ОТК поставщика |  | - наличие |  | I – один раз на партию |  | - контроль проводится |  |
| 9.2. | Сопроводительная документация |  | - наличие - содержание | СТО, Договор | I – 100% R – 100% |  | - соответствие СТО, Договору |  |
| 9.3. | Пересчет грузомест перед погрузкой |  | - количество грузомест - целостность упаковки | Договор | I – 100% |  | - соответствие количества данным отгрузочных документов, упаковочных листов - целостность упаковки, наличие маркировки, упаковочных листов |  |
| - Отгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | График поставки | - срок отгрузки | Договор | R – 100% |  | - срок отгрузки не наступил |  |
| 10.2. |  | ТН (ТОРГ-12) | - содержание | Договор | I – 100% R – 100% |  | - количество и модель соответствуют Договору - адрес и Заказчик указаны верно |  |
| * может быть изменен по согласованию сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Критерии снятия несоответствий

| № п/п | Область несоответствия | Рекомендуемые действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| - Допроизводственный этап |  |  |
| 1.1. | Сертификат соответствия | - Предоставление нового Сертификата Соответствия |
| 1.2. | Протоколы испытаний, на основании которых проводилась сертификация (декларирование), и протоколы испытаний по дополнительным параметрам | - Предоставление новых протоколов испытаний |
| 1.3. | Протокол испытаний, отражающий площадь ожоговой травмы | - Предоставление нового протокола испытаний с официальным переводом на русский язык |
| 1.4. | Заявка в производство | - Предоставление новой Заявки на производство |
| - Входной контроль материалов |  |  |
| 2.1. | Ткань и материалы | - Письма от производителей тканей и материалов - Замена тканей и материалов |
| 2.2. | Фурнитура и комплектующие | - Письма от производителей фурнитуры и комплектующих - Замена фурнитуры и комплектующих |
| 2.3. | Сертификаты соответствия (декларации) | - Предоставление нового Сертификата соответствия (декларации) |
| 2.4. | Протоколы испытаний на ткани верха, материалы, фурнитуру и комплектующие | - Замена материалов на соответствующие - Проведение новых испытаний с положительным результатом |
| 2.5. | Промеры и разбраковка ткани | - Замена материалов на соответствующие |
| - Раскрой деталей кроя верха и прикладных материалов |  |  |
| 3.1. | Ткань, материалы | - Замена материалов на соответствующие |
| 3.2. | Раскроенные детали | - Замена деталей |
| - Комплектация деталей кроя |  |  |
| 4.1. | Комплектация деталей кроя | - Замена деталей кроя (материал и оттенок новой детали кроя соответствуют заменяемой детали кроя) |
| - Нанесение логотипов |  |  |
| 5.1. | Материалы, нитки | - Замена материала (ниток) на соответствующие |
| 5.2. | Деталь с логотипом | - Замена детали (материал и оттенок новой детали соответствуют заменяемой детали) |
| 5.3. | Деталь с логотипом стороннего производства | - Замена деталей (материал и оттенок новой детали соответствуют заменяемой детали) - Предоставление подтверждающих документов |
| - Изготовление (пошив) спецодежды |  |  |
| 6.1. | Фурнитура, выдаваемая в швейный цех | - Замена фурнитуры |
| 6.3. | Швы внутренние, наружные | - Исправление швов - Замена деталей (при невозможности устранить проколы или повреждения) |
| 6.4. | Швы наружные для огнестойких изделий | - Замена верхних ниток на огнестойкие |
| 6.5. | Утеплитель | - Замена утеплителя - Приведение количества слоев климатическому поясу |
| - Контроль готовой продукции |  |  |
| 7.2. | Готовое изделие (Визуальный контроль) | - Исправление швов - Замена деталей - Замена изделия |
| 7.3. | Маркировка | - Замена ярлыков - Исправление информации в ярлыках по месту |
| 7.4. | Проведение измерений готовых изделий | - Замена изделия - Исправление деталей в изделии |
| 7.5. | Индивидуальная Упаковка | - Предоставление комплекта с одним размером/ростом - Замена упаковки |
| - Складирование и временное хранение изделий |  |  |
| 8.1. | Упаковка для отгрузки | - Предоставление упаковки с соответствующими изделиями - Замена упаковки (при нарушении упаковки) |
| 8.2. | Складирование | - Исправление условий складирование, проверка изделий при нарушении упаковки |
| - Контроль перед отгрузкой |  |  |
| 9.2. | Сопроводительная документация | - Замена сопроводительной документации |
| - Отгрузка |  |  |
| 10.1. | График поставки | - Производство отгрузки |
| 10.2. | ТН (ТОРГ-12) | - Замена ТН (ТОРГ-12) |